SENAI HERMENEGILDO CAMPOS DE ALMEIDA

EMILLY DE OLIVEIRA

GABRIELA DE MORAES

PEDRO SANTOS

GUSTAVO HENRRIQUE

ETAPA 1 – sistema inteligente com com ESP8266

Guarulhos, 2025

Sumário

CONTEXTUALIZAÇÃO	3

Objetivo Geral	3

CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE	3

Objetivo	3

Configuração Realizada	3

Resultado	4

INVESTIGAÇÃO DOS PINOS	4

Componentes Identificados	5

Resultado Técnico	5

Análise Crítica	5

MODELAGEM DO SISTEMA	6

Objetivo	6

Regras do Sistema	6

Fluxo do Sistema	6

Variáveis	6

COLETA DE DADOS	6

Objetivo	6

Código Completo dos Sensores	7

Funcionamento	7

# CONTEXTUALIZAÇÃO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de automação e monitoramento inteligente utilizando o microcontrolador ESP8266 D1 e a Shield HY-M302. A proposta é utilizar conceitos de Internet das Coisas (IoT), comunicação em rede e monitoramento de dados em tempo real, em uma aplicação que simula o que é utilizado em indústrias modernas.

Mas antes de pensar em implementar funcionalidades mais complexas como comunicação TCP/IP, chamadas a APIs e armazenamento em banco de dados, algumas etapas essenciais foram realizadas para garantir que o sistema fosse confiável. Entre as tarefas estão a configuração do ambiente de desenvolvimento, a pesquisa técnica dos pinos do ESP8266, a validação do hardware e a modelagem inicial do funcionamento do sistema.

# Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente utilizando ESP8266 D1 capaz de:

- Ler sensores

- Processar informações

- Acionar dispositivos

- Conectar-se ao Wi-Fi

- Organizar dados em JSON

- Simular comunicação com API

- Estruturar armazenamento de dados

# CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

## Objetivo

Configurar corretamente a Arduino IDE para programação do ESP8266.

## Configuração Realizada

Passos executados

- Instalação da Arduino IDE

- Adição da URL do ESP8266:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

- Instalação do pacote ESP8266

- Seleção da placa: LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini

- Seleção da porta COM correta

Código Blink

## Resultado

O upload foi realizado com sucesso e o LED interno da placa piscou corretamente, validando:

- comunicação USB

- upload de código

- funcionamento da IDE

# INVESTIGAÇÃO DOS PINOS

Foi realizada pesquisa técnica sobre os pinos do ESP8266

## Componentes Identificados

| Pino | Componente |
| --- | --- |
| D1 | LEDs |
| D2 | SW1 |
| D3 | SW2 |
| D4 | DHT11 |
| D5 | Buzzer |
| D6 | IR Receiver |

## Resultado Técnico

| Pino | Pode usar? | Tipo | Restrição | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Sim | GPIO | Nenhuma | Seguro para LEDs |
| D2 | Sim | GPIO | Nenhuma | Seguro para botão |
| D3 | Cuidado | GPIO | Boot | Pode interferir na inicialização |
| D4 | Cuidado | GPIO | LED interno | Pode causar instabilidade |
| D5 | Sim | GPIO | Nenhuma | Seguro para buzzer |
| D6 | Sim | GPIO | Nenhuma | Seguro para IR |

## Análise Crítica

Nem todos os pinos podem ser utilizados livremente porque alguns GPIOs possuem funções especiais relacionadas ao boot e à comunicação interna do ESP8266.

Caso um pino inadequado seja utilizado:

- a placa pode não inicializar

- pode ocorrer reinicialização infinita

- falha no upload

- instabilidade no sistema

Em sistemas industriais isso pode causar:

- falha de monitoramento

- perda de dados

- parada do sistema

- acionamentos incorretos

# MODELAGEM DO SISTEMA

## Objetivo

Definir o comportamento do sistema antes da programação completa.

## Regras do Sistema

| Condição | Estado | Ação |
| --- | --- | --- |
| Temperatura > 30°C | ALERTA | Acionar buzzer |
| SW1 pressionado | MANUAL | Acionar LED |
| IR detectado | EVENTO | Registrar ocorrência |
| Rotação alta | CRÍTICO | Enviar alerta |

## Fluxo do Sistema

Entrada → Processamento → Decisão → Ação → Envio para API

## Variáveis

| Variável | Descrição |
| --- | --- |
| temperatura | Valor do DHT11 |
| umidade | Valor do DHT11 |
| rotacao | Valor do potenciômetro |
| estado | Estado atual do sistema |

# COLETA DE DADOS

## Objetivo

Realizar leitura dos sensores e acionamento dos atuadores.

# Código Completo dos Sensores

## Funcionamento

O sistema realiza:

- leitura de temperatura

- leitura de umidade

- leitura dos botões

- leitura do IR

- acionamento do LED

- acionamento do buzzer

# COMUNICAÇÃO TCP/IP

## Objetivo

Permitir conexão do ESP8266 à rede Wi-Fi.

# JSON

## Objetivo

Organizar os dados enviados pela rede.

## Exemplo JSON:

{

"temperatura": 28,

"umidade": 60,

"estado": "NORMAL"

}

# BANCO DE DADOS

## Objetivo

Estruturar armazenamento das informações coletadas.

# DIÁRIO DE BORDO

| Dia | Atividade | Problema | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/04 | Configuração | IDE COM não aparecia | Reinstalação do driver |
| 24/04 | Testes | GPIO D3 falhava no boot | Ajuste do botão. |
| 25/04 | Teste | Wi-Fi Rede não conectava | Correção da senha. |

# Aprendizados

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe aprendeu:

- configuração do ESP8266

- funcionamento dos GPIOs

- limitações relacionadas ao boot

- programação embarcada

- leitura de sensores

- comunicação TCP/IP

- estruturação de dados em JSON

- importância da documentação técnica

# Conclusão

O projeto permitiu compreender o funcionamento de sistemas IoT aplicados à automação industrial, envolvendo desde a configuração do ambiente até a comunicação em rede e estruturação de dados.

Além da parte técnica, a atividade contribuiu para o desenvolvimento de organização de projetos, trabalho em equipe, documentação e análise crítica de problemas encontrados durante os testes.